- An toàn vệ sinh lao động đối với tài xế máy ủi

Những người hội đủ các điều kiện sau đây được phép lái xe máy ủi :

- Đủ 18 tuổi và đã qua khám tuyển sức khỏe của cơ quan y tế.

- Đã được đào tạo chuyên môn và được cấp bằng lái máy ủi.

- Được huấn luyện bảo hộ lao động và được cấp thẻ an toàn.

- Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ.

2. Chỉ được phép làm việc với rnáy ủi có lý lịch máy, có bản hướng dẫn bảo quản và sử dụng, có sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật hàng ngày của máy (sổ giao nhận ca).

3. Di chuyển, vận hành máy trong phạm vi nguy hiểm của đường dây điện cao áp phải được cơ quan quản lý đường dây đó cho phép.

- Chỉ cho phép máy ủi vận hành gần đường dây cao thế khi bảo đảm khoảng cách tính từ biên của máy (ở trạng thái tĩnh và động) đến dây gần nhất không nhỏ hơn trị số cho ở bảng sau:

| Điện áp của đường dây tải điện (kV) | 1 | 1 - 20 | 35 - 110 | 154 | 220 | 330 - 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 |

- Khi di chuyển dưới các đường dây điện cao áp đang vận hành, phải bảo đảm khoảng cách tính của rnáy đến điểrn thấp nhất của đường dây không nhỏ hơn trị số cho ở bảng sau .

| Điện áp của đường dây tải điện (kV) | 1 | 1 - 20 | 35 -110 | 154 - 220 | 350 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Nếu các yêu cầu trên không được bảo đảm thì chỉ cho phép máy vận hành trong điều kiện đường dây tải điện không có điện áp.

- Công nhân vận hành máy trong khu vực này phải chịu sự hướng dẫn và giám sát của cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng.

4. Trước khi làm việc, người lái phải kiểm tra lại tất cả các bộ phận của máy, phải qui định phạm vi hoạt động của máy. Cấm người đi lại làm việc trong phạm vi đó kể cả khi máy tạm dừng hoạt động.

5. Phải che chắn an toàn những bộ phận chuyển động của máy (trục chuyền, bánh đai, bánh răng xích, nối trục, khớp nối,.v.v...). Các tín hiệu âm thanh , ánh sáng phải bảo đảm hoạt động tốt.

6. Máy mới, máy vừa đại tu xong trước khi đưa vào vận hành phải tiến hành thủ tục nghiệm thu theo đúng qui định.

7. Cấm máy ủi hoạt động trên mái dốc lớn hơn 300 . Cấm thò ben ra khỏi mép hố rộng, đường hào khi ủi.

8. Trên nền đất yếu, bùn lầy nghiêm cấm máy ủi làm việc.

9. Trên đường di chuyển của máy, nếu có chướng ngại vật phải dừng máy ngay. Chỉ sau khi có những biện pháp xử lý các chướng ngại vật đó mới cho phép máy hoạt động trở lại.

10. Công nhân lái máy phải luôn luôn thực hiện các qui định sau :

- Khi máy di chuyển phải quan sát phía trước.

- Ban đêm hoặc tối trời không được làm việc nếu không đủ đèn chiếu sáng.

- Khi ngừng việc phải hạ ben nằm trên mặt đất.

- Chỉ được tra dầu mỡ ở những ví trí được qui định cho việc đó.

Những trường hợp còn lại chỉ được thực hiện khi máy đã ngừng hoạt động.

11. Khi có hai hoặc nhiều máy ủi cùng làm việc trên cùng một mặt bằng phải bố trí khoảng cách giữa hai máy ít nhất là 2m (tính từ các điểm biên gần nhất giữa hai máy).

12. Sau khi kết thúc công việc chỉ được làm vệ sinh máy khi nó đã ngừng hẳn hoạt động và lưỡi ben đã được hạ xuống đất.

Các diễn biến tình trạng kỹ thuật của máy trong ca làm việc phải được ghi vào sổ giao nhận ca và ký tên.

Phạm vi khu vực làm việc của máy vẫn được giữ nguyên bằng cách đặt các biển báo giới hạn để không cho người lạ xâm nhập vào.