- An toàn Vệ sinh Lao động khi làm việc ở trạm trộn bê tông (trộn ướt)

Những người hộí đủ các điều kiện sau được làm việc tại trạm trộn bê tông:

- Có tuổi trong độ tuổi lao động của nhà nước qui định.

- Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế.

- Được đào tạo chuyên môn vận hành trạm trộn bê tông, được huấn luyện về BHLĐ và có các chứng chỉ tương ứng kèm theo.

2. Công nhân làm việc tại trạm trộn bê tông phải được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân-BVCN) và phải sử dụng đúng và đủ chúng trong khi làm việc.

Khi làm việc trên cao ở vị trí chênh vênh nhất thiết phải sử dụng dây đai an toàn.

3. Lên và xuống trạm bằng cầu thang phải quay mặt vào trong. Nghiêm cấm quay lưng về phía cầu thang và bỏ bậc trong khi lên xuống.

Nghiêm cấm ngồi trên lan can khi làm việc.

4. Tại trạm trộn bê tông phải tổ chức các hành lang đi lại an toàn cho người rót phụ gia, người gõ búa vào đáy silô chứa xi măng để chống đóng kết.

Cần tổ chức bơm phụ gia bằng máy thay cho thao tác thủ công để cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn.

5. Phải trang bị hệ thống chống sét cho trạm trộn bê tông, hệ thống tiếp đắt cho các thiết bị dùng điện. Phải bố trí đủ ánh sáng cho người công nhaâ khi làm việc ban đêm.

6. Phắi lắp đặt hệ thống liên lạc giữa người làm việc trong và ngoài phòng điều khiển ( còi, ánh sáng đèn) sao cho thông suốt, tin cậy để bảo đảm khi tiến hành công việc sửa chữa, chống kẹt, xử lý sự cố, vô dầu mỡ, hệ thống trộn bê tông phải ngừng vận hành cục bộ (tại nơi có người đang làm việc) hay ngừng toàn bộ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Ngoài ra, trong khi sửa chữa hay xử lý sự cố, người thực hiện công việc đó phải chủ động kê chèn máy, tháo dây đai truyền động... để loại trừ một cách chắc chắn sự khởi động trở lại ngẫu nhiên của dây chuyền máy. Làm việc trong các thiết bị kín phải có người theo dõi và có biện pháp cấp cứu dự phòng. Chỉ được sửa chữa máy khi đã xả hết vật liệu còn dư trên dây chuyền công nghệ.

7. Phải thường xuyên kiểm tra để bảo đảm các cơ cấu truyền động được bao che một cách chắc chắn, an toàn. Nghiêm cấm việc tự ý tháo bỏ hay làm thất lạc các che chắn.

8. Khoảng không gian bên dưới và xung quanh trạm trộn bê tông dành cho xe máy ra vào cấp nguyên liệu và nhận bê tông tươi thành phẩm phải được dọn sạch các chướng ngại vật để bảo đảm an toàn cho xe máy và người lao động trong khu vực đó.

Nghiêm cấm người không có phận sự ra vào khu vực trên.

9. Kết thúc ca làm việc phải ngừng máy hoàn toàn mới được làm vệ sinh thiết bị. Sau đó thu dọn nơi làm việc cho trật tự, ngăn nắp, làm vệ sinh cá nhân trước khi ra về.