- An toàn Lao động khi vận hành trộn bê tông

1. Chỉ những ai hội đủ điều kiện sau mới được phép làm việc với máy trộn bê tông:

- Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định của nhà nước.

- Có chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế.

- Được đào tạo nghề nghiệp và được giao đứng máy bê tông.

- Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chứng chỉ kèm theo.

2. Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ (áo quần vải dày, nón cứng, khẩu trang, găng tay vải bạt, giầy vải hay ủng cao su).

3. Phải đặt máy trộn bê tông (trộn vữa) trên mặt nền, sàn cao ráo và ổn định, có bố trí rãnh thoát nước xung quanh.

Vị trí thao tác phải giữ bằng phẳng, chắc và thường xuyên trải các vật liệu chống trơn trợt.

Gần miệng ben (gầu) nạp liệu của máy phải đặt ván chắn cao 0,1 m và lan can ở hai bên.

4. Trước khi mở máy phải kiểm tra để tin chắc rằng các bộ phận truyền động (dây đai, bánh răng), cầu dao điện,... đã được che chắn an toàn, chất lượng của vỏ bọc cách điện, mối nối và dây tiếp đất ở trong tình trạng hoàn hảo, cơ cấu điều khiển và thắng hãm thùng trộn và ben đều tốt.

5. Trong khi máy đang hoạt động, cấm:

- Đưa tay hoặc xẻng hay bất cứ vật gì vào thùng trộn để gạt hay múc vữa.

- Đi lại và làm việc gần vị trí ben đổ vật liệu vào thùng trộn (đặc biệt là đứng bên dưới ben khi đang nạp liệu và khi ben được nâng lên nhưng chưa được cố định chắc chắn)

6. Trước khi điều khiển ben đổ vật liệu vào thùng trộn phải có hiệu lệnh thống nhất giữa người điều khiển máy và người để vật liệu vào ben để bảo đảm phối hợp thao tác được nhịp nhàng và an toàn.

7. Điều khiển nâng hạ ben phải làm từ từ, tránh bị giật.

8. Chỉ được phép sửa chữa, bảo trì, làm vệ sinh (loại trừ bê tông đông cứng trong thùng) sau khi đã cúp điện và thực hiện các biện pháp loại trừ hoàn toàn sự khởi động ngẫu nhiên trở lại của máy (treo biển báo "Cấm đóng điện, đang sửa chữa ", khóa hộp cầu dao, ...), ben phải được cố định chắc chắn ở vị trí nâng bằng chết hãm.

9. Khi di chuyển máy trộn bê tông phải:

- Nâng ben lên cao và giữ chặt ben bằng chốt hoặc bằng dây cáp nếu chở chúng trên xe cải tiến.

- Nếu chuyên chở bằng ô tô thì phải tháo ben ra khỏi máy.

10. Kết thúc ca làm việc phải dọn dẹp nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, làm vệ sinh máy và vệ sinh cá nhân, thực hiện việc bàn giao máy cho ca sau.